重庆市铜梁区蒲吕街道新联村建筑石料用灰岩矿项目矿山地质调查

劳务外协招标书

招标单位：  重庆地质矿产研究院

2021  年 11 月 12 日

目  录

- 投标须知

第二部分  招标书

第三部分  投标文件格式

第四部分  评标办法

第一部分  投标须知

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | WX2021059（DYY） |
| 2 | 项目名称 | 重庆市铜梁区蒲吕街道新联村建筑石料用灰岩矿项目矿山地质调查 |
| 3 | 工程地点 | 重庆市铜梁区 |
| 4 | 招标内容 | 项目劳务外协 |
| 5 | 招标方式 | 库内优选 |
| 6 | 资金来源 | 非财政资金 |
| 7 | 质量要求及安全文明施工要求 | 达到国家及行业现行有关要求，文明施工，无安全事故。 |
| 8 | 工期要求 | 工期30天，以招标人下达的开工令为准。 |
| 9 | 投标人资质要求 | 具备独立的企业法人资格、有效的营业执照及安全生产许可证等，详见招标书 |
| 10 | 社保要求 | 投标方已为本项目现场负责人、安全员购买社保，并提供社保缴纳证明 |
| 11 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘 |
| 12 | 计价方式 | 固定单价 |
| 13 | 投标保证金 | 无 |
| 14 | 投标人书面质疑和招标人书面答疑 | 1.投标人质疑：投标人的质疑应以书面、传真或电子文档形式，于开标截止时间前，向招标人递交或发送； 2.招标人书面答疑：招标人于开标截止日期前，以书面、传真、或电子文档形式答复投标人质疑； 3.详情咨询电话：李老师/电话：81925854。 |
| 15 | 投标文件数量 | 投标文件一正两副，打印装订成册密封完好。 |
| 16 | 投标截止时间和地点 | 1.投标文件递交截止时间：2021年11月17日15时前； 2.投标文件递交地点：重庆市渝北区兰馨大道111号 重庆地质矿产研究院1705会议室。 |
| 17 | 开标会 | 1.开标时间：2021年11月17日15时； 2.开标地点：重庆市渝北区兰馨大道111号 重庆地质矿产研究院 1705会议室。 |
| 18 | 工程款支付 | 按项目业主单位付款进度、付款比例（包括扣款）相应支付。 |
| 19 | 评标办法 | 综合评分 |
| 20 | 招标文件领取/投标报名回执 | 1.招标文件在重庆地质矿产研究院网站（www.cqdky.com）下载； 2.投标报名回执盖章扫描后于2021年11月15日17时前发至邮箱：cqdkysjjc@163.com确认报名； 3.未按时发送投标报名回执，投标文件将被拒收。 |

第二部分  招标书

一、招标方：重庆地质矿产研究院

二、投标资质与合格条件要求：

1.院入库备案企业，具备独立的企业法人资格，具备有效的营业执照，未处于被责令停业、或被取消投标资格、财产被接管、冻结、破产等状态；

2.具备钻探劳务作业能力，提供相应的资格证书或说明等佐证资料；

3.具备有效的安全生产许可证；

4.具备承接项目的技术能力，提供拟派驻现场的项目负责人、安全员名单，并附个人资格证书及社保证明；

三、招投标工程概况：

1.工程名称：重庆市铜梁区蒲吕街道新联村建筑石料用灰岩矿项目矿山地质调查

2.工程地点：重庆市铜梁区

3.工程内容：钻探平台坪场、修建临时便道、水电协调及设施搭接、钻孔封孔、岩芯搬运、钻探等劳务工作。

4.最高限价：单价限价详见劳务外协工作量及限价一览表，预计总价为680010元（大写：陆拾捌万零拾圆整）

四、招标要求

1.工期：工期30天，以招标人下达的开工令为准。

2.质量：达到国家及行业现行有关要求，文明施工，无安全事故。

3.资金支付：按项目业主单位付款进度、付款比例（包括扣款）相应支付。

五、废标条件：

1.只接受唯一报价，价格不一致的标书视为废标；

2.投标人提供的投标文件密封不完好；

3.有明显串标、围标、作假等违规投标行为；

4.招标文件中提到的要求但未明确响应的。

六、投标保证金：无

七、投标时间、地点：

投标人于2021年11月17日15时前将投标文件递交到重庆地质矿产研究院1705 室，逾期未递交投标文件的视为弃权。

八、开标时间：2021年11月17日15时

九、开标地点：重庆地质矿产研究院1705室

十、身份核对：投标人法定代表人参加的在开标前核对身份证原件，委托代理人参加的核查受委托人身份证原件及授权委托书，核对不一致的视为废标。

十一、评标办法：本次招标依据《评标委员会和评标办法暂行规定》等国家相关法律、法规，结合本项目的特点，坚持公开、公平、公正，采用综合评分法确定中标单位，评审标准见下表。

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 60% | 60 | 以满足资格要求且报价最低的劳务单位的价格为基准价，其价格分为满分。其他单位的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（基准价/报价）×价格权值×100 |
| 2 | 业绩 20% | 20 | 1、公司业绩：投标单位提供2017年至递交投标响应文件截止时间的水上钻探业绩，每个得4分，最高得10分。 2、个人业绩：投标单位提供参与本项目劳务工作人员的钻探经验证明材料，每人得2分，最高得10分。 |
| 3 | 安全作业及人员保障措施 20% | 20 | 1、针对本项目，有安全作业、进度、质量保证措施，根据提交资料情况横向比较，得1-10分，无措施得0分。 2、针对本项目，现场作业及管理人员有保障，主要技术人员的数量和资格适应工程的需要，投标单位提供名单和相应的资格证书。在2名（项目负责人、安全员）的基础上，每多提供1名项目需要主要技术人员或管理人员加1分，最高得5分；承诺根据项目工作及进度需求，足额保障普通工人人数的，得5分，未提供承诺的不得分。 |

十二、重庆市铜梁区蒲吕街道新联村建筑石料用灰岩矿项目矿山地质调查劳务外协工作量及单价限价一览表

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价限价（元） | 项目特征及工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻探平台坪场 | 工日 | 16 | 300 | 钻探平台坪场：预计有8孔需要坪场，其中每个钻探平台2人工作2天。 |
| 2 | 修建临时便道 | m | 1200 | 6 | 钻孔大部分位于山体斜坡，无道路，需要临时修建施工便道。 |
| 3 | 水电协调及设施搭接 | m | 600 | 10 | 场地缺水，存在现场协调用水及水源的二次提升等。 |
| 4 | 钻孔封孔 | 个 | 12 | 600 | 水泥砂浆封孔、立标。 |
| 5 | 岩芯搬运 | km | 12 | 400 | 岩芯孔间搬运人工劳务，包含岩芯箱的价格。 |
| 6 | 钻探，斜孔，岩芯较完整 | m | 189 | 337.3 | 采用绳索钻进，对岩芯清洗后顺序摆放，岩芯箱装箱保存，采取率岩芯不能低于85%。 |
| 7 | 钻探，孔深小于200m,斜孔，岩芯破碎 | m | 322 | 568.3 | 采用绳索钻进，为破碎带，要求对破碎带采用双管、泥浆或植物胶护壁等钻进，采取率不低于75%。 |
| 8 | 钻探，孔深小于200m,直孔，岩芯较完整 | m | 360 | 306.6 | 采用绳索钻进，对岩芯清洗后顺序摆放，岩芯箱装箱保存，采取率岩芯不能低于85%。 |
| 9 | 钻探，孔深小于200m,直孔，岩芯破碎 | m | 567 | 516.6 | 采用绳索钻进，为破碎带，要求对破碎带采用双管、泥浆或植物胶护壁等钻进，采取率不低于75%。 |

- 投标报名

- 投标报名回执

致：重庆地质矿产研究院

经我公司认真研读贵单位发布的关于重庆市铜梁区蒲吕街道新联村建筑石料用灰岩矿项目矿山地质调查WX2021059 (DYY)劳务外协的招标公告及招标书，已获悉并知晓贵院招标要求，决定参与该项目的劳务外协的投标。

| 单位名称 | 联系人 |  | 联系方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 姓 名 | 职 务 | 电 话 | 邮 箱 |

注：请在规定时间内将该报名回执加盖公章扫描后发送给招标人，逾期无效，无公章无效！

投标人：XXXXXX（盖章）

日期：XX年XX月XX日

- 投标文件格式

投标人必须按下述顺序和要求编写装订投标文件：

一、投标文件封面格式

二、投标函

三、投标报价明细表

四、承诺函

五、法定代表人资格证明书

六、授权委托书（开标时出示原件及身份证）

七、投标人类似项目业绩一览表

八、营业执照

九、投标人须提交的其他资质文件

十、项目安全作业及人员保障措施

十一、拟派驻项目人员表及资格证书

十二、社保证明

十三、投标人需说明的其他问题

一、投标文件封面

重庆市铜梁区蒲吕街道新联村建筑石料用灰岩矿项目矿山地质调查

劳务外协

投 标 文 件

投 标 人：                                （盖章）

法定代表人（委托代理人）：                （签字）

日期:       年    月     日

二、投标函

致：   （招标人）

根据你方所发（售）的编号为            的项目招标文件，提交投标文件正本一套和副本两套。我方的投标总价为人民币：           (大写：    )（以最终完成的工作量据实结算）。投标报价中已包含验收合格交付使用前的一切费用，并包含由于原材料及其他条件变化产生的风险。

（1）投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

（2）投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料；投标人完全清楚其应放弃一切存有含糊不清或误解的权利；

（3）投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金应被没收；

（4）一旦我方中标，我方保证自招标人下达开工令    天内完成全部工作，并按照要求派驻人员负责现场，若人员不到位或擅自更换，我方愿意承担相应的责任。

（5）与本招标有关的正式通讯地址为：

地址：　　　　　             　　联系人：

电话：　　　　             　　　邮  箱：

投标人：                                   （盖章）

法定代表人（委托代理人）：                  （签字）

日期：        年    月     日

- 投标报价明细表

报价单位：人民币（元）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价限价 | 报价 |  | 项目特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 固定单价 | 预计总价 |  |
| 1 | 钻探平台坪场 | 工日 | 16 | 300 |  |  | 钻探平台坪场：预计有8孔需要坪场，其中每个钻探平台2人工作2天。 |
| 2 | 修建临时便道 | m | 1200 | 6 |  |  | 钻孔大部分位于山体斜坡，无道路，需要临时修建施工便道。 |
| 3 | 水电协调及设施搭接 | m | 600 | 10 |  |  | 场地缺水，存在现场协调用水及水源的二次提升等。 |
| 4 | 钻孔封孔 | 个 | 12 | 600 |  |  | 水泥砂浆封孔、立标。 |
| 5 | 岩芯搬运 | km | 12 | 400 |  |  | 岩芯孔间搬运人工劳务，包含岩芯箱的价格。 |
| 6 | 钻探，斜孔，岩芯较完整 | m | 189 | 337.3 |  |  | 采用绳索钻进，对岩芯清洗后顺序摆放，岩芯箱装箱保存，采取率岩芯不能低于85%。 |
| 7 | 钻探，孔深小于200m，斜孔，岩芯破碎 | m | 322 | 568.3 |  |  | 采用绳索钻进，为破碎带，要求对破碎带采用双管、泥浆或植物胶护壁等钻进，采取率不低于75%。 |
| 8 | 钻探，孔深小于200m，直孔，岩芯较完整 | m | 360 | 306.6 |  |  | 采用绳索钻进，对岩芯清洗后顺序摆放，岩芯箱装箱保存，采取率岩芯不能低于85%。 |
| 9 | 钻探，孔深小于200m，直孔，岩芯破碎 | m | 567 | 516.6 |  |  | 采用绳索钻进，为破碎带，要求对破碎带采用双管、泥浆或植物胶护壁等钻进，采取率不低于75%。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | - |

投标人：                                       （盖章）

法定代表人（委托代理人）：                      （签字）

日期：        年    月     日

四、承诺函

致：    （招标人）

本公司作为本次投标项目的投标人，郑重承诺：

- 具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉，没有被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单（有效期内），没有在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约中因未依法履约被有关部门处罚（处理）；

（三）具有健全的财务会计制度，具有完成本项目的垫资能力；

（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

二、单位负责人与本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商，没有参与本项目同一合同项下的投标。

三、投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

四、我公司安全管理机构健全，人员配备齐全，建立健全了安全生产责任制度、管理制度和操作规程，确保安全生产投入，加强对重大危险源监控，制定事故应急救援预案等。如果违反承诺或未履行安全生产管理职责，导致发生责任事故的，我单位将承担责任并愿意接受处罚。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，本投标人将依法承担由此而产生的一切后果。

投标人：                                      （盖章）

法定代表人（委托代理人）：                     （签字）

日期：        年    月     日

五、法定代表人资格证明书

投标人名称：

单位性质：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

地址：

姓名：           性别：　　 年龄：　　职务：

系 （投标人名称）      的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证复印件正面/反面 | 法定代表人身份证复印件反面/正面 |
| --- | --- |

投标人：                     （公章）

日期：          年     月     日

六、授权委托书

致：      （招标人）

兹委托我单位人员          （职务：       ；性别：    ；身份证号码：                          ）全权代表我单位参加你方项目编号为“          ”招标文件的招标活动，该同志提供的一切数据、文字、资料及其投标报价，我单位均予承认，具有法律效力。本委托书自领取招标文件起生效, 本次投标工作结束后失效。

| 委托代理人身份证复印件正面/反面 | 委托代理人身份证复印件反面/正面 |
| --- | --- |

投  标  人：                           (盖章)

法定代表人：                          （签字）

日      期：        年    月     日

七、投标人类似项目业绩一览表

格式自拟，附公司、个人钻探（拟派往本项目）业绩证明材料。

八、营业执照

九、投标人须提交的其他资质文件

安全生产许可证、钻探劳务资格证书（或资格说明）等。

十、项目安全作业及人员保障措施

格式自拟

十一、拟派驻项目人员表及资格证书

| 序号 | 技术资格 | 姓名 | 身份证号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |
| 2 | 安全员 |  |  |
| 注:表后附相应人员身份证复印件、资格证 |  |  |  |

十二、社保证明

（提供拟派驻现场的项目负责人、安全员社保证明）

十三、投标人需说明的其他问题

第四部分  评标办法

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 60% | 60 | 以满足资格要求且报价最低的劳务单位的价格为基准价，其价格分为满分。其他单位的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（基准价/报价）×价格权值×100 |
| 2 | 业绩 20% | 20 | 1、公司业绩：投标单位提供2017年至递交投标响应文件截止时间的水上钻探业绩，每个得4分，最高得10分。 2、个人业绩：投标单位提供参与本项目劳务工作人员的钻探经验证明材料，每人得2分，最高得10分。 |
| 3 | 安全作业及人员保障措施 20% | 20 | 1、针对本项目，有安全作业、进度、质量保证措施，根据提交资料情况横向比较，得1-10分，无措施得0分。 2、针对本项目，现场作业及管理人员有保障，主要技术人员的数量和资格适应工程的需要，投标单位提供名单和相应的资格证书。在2名（项目负责人、安全员）的基础上，每多提供1名项目需要主要技术人员或管理人员加1分，最高得5分；承诺根据项目工作及进度需求，足额保障普通工人人数的，得5分，未提供承诺的不得分。 |

本次招标依据《评标委员会和评标办法暂行规定》等国家相关法律、法规，结合本项目的特点，坚持公开、公平、公正，采用综合评分法确定中标单位，评审标准见下表。