- 采购文件

项目编号：CQDY202212

项目名称：巫溪县大宁河流域上游高精度地质灾害特征信息辅助采集技术服务

采购人：重庆地质矿产研究院

二○二二年十二月

目  录

第一篇 投标邀请书	- 1 -

一、招标项目内容	- 1 -

二、投标人资格要求	- 1 -

三、有关说明	- 1 -

四、投标保证金	- 1 -

五、投标有关规定	- 1 -

七、联系方式及邮寄地址	- 2 -

第二篇 项目技术需求	- 3 -

一、招标项目一览表	- 3 -

二、招标项目概况	- 3 -

三、招标项目服务需求	- 3 -

四、项目成果要求	- 9 -

五、项目工期要求	- 9 -

第三篇  项目商务需求	- 10 -

一、成果提交时间、地点及验收方式	- 10 -

二、报价要求	- 10 -

三、质量保证及后续服务	- 10 -

四、付款方式	- 10 -

五、知识产权	- 10 -

六、保密	- 10 -

七、培训	- 11 -

八、其他	- 11 -

第四篇  资格审查及评审办法	- 12 -

一、资格审查及符合性审查	- 12 -

二、评标方法	- 13 -

三、评审标准	- 13 -

四、无效投标条款	- 14 -

五、废标条款	- 15 -

第五篇  投标人须知	- 16 -

一、费用	- 16 -

二、投标人	- 16 -

三、招标文件	- 16 -

四、投标文件	- 16 -

五、开标	- 18 -

六、评标	- 18 -

七、成交原则	- 18 -

八、成交供应商的确认和变更	- 18 -

九、成交通知	- 19 -

十、关于质疑	- 19 -

十一、签订合同	- 19 -

第六篇  采购合同（格式）	- 21 -

第七篇  投标文件格式	- 23 -

一、经济文件	- 24 -

二、技术（质量）文件………………………………………………… - 25 -

三、商务文件	- 26 -

四、其他	- 29 -

五、资格文件	- 30 -

## 第一篇 投标邀请书

重庆地质矿产研究院，对“巫溪县大宁河流域上游高精度地质灾害特征信息辅助采集技术服务”项目进行公开采购，欢迎有资格的供应商参加。

## 一、招标项目内容

| - 包号及名称 | - 最高限价 - （万元） | - 保证金 - （万元） | 成交供应 - 商数量 | - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 巫溪县大宁河流域上游高精度地质灾害特征信息辅助采集技术服务 | - 34.2 | - 无 | - 1 | - 其他未列明行业 |

## 二、投标人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：无

## 三、有关说明

（一）凡有意参加本次采购活动的供应商，请于公告发布之日（2022年12月21日）起至提交首次响应文件截止时间之前，在重庆地质矿产研究院官方网站（www.cqdky.com）下载本项目采购文件、补遗等评审前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有采购实质性要求内容。

（二）供应商须满足按时递交了响应文件，其响应文件才被接受。

（三）投标地点：重庆市渝北区兰馨大道111号综合楼1705会议室。

（四）投标方式：由投标人法定代表人或授权代表现场递交响应文件，受疫情影响，本次投标接受邮寄方式。（按照规定的投标截止时间前邮寄投标文件（应有一定时间的提前量保证在提交响应文件截止时间前送达），快递单上写明供应商名称、项目编号，通过邮寄方式递交的响应文件递交时间以我院代表签收时间为准。逾期或不符合规定的响应文件不予接受。通过邮寄方式递交投标文件，出现以下情况：寄错地址、逾期送达、未按照采购文件要求密封、邮寄过程中响应文件破损，我院将拒绝签收，由供应商自行承担相应责任与后果。）

（五）提交响应文件开始时间：2022年12月27日北京时间14时30分。

（六）提交响应文件截止时间：2022年12月27日北京时间15时。

（七）评审开始时间：2022年12月27日北京时间15时。

## 四、投标保证金

无

## 五、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加的，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（分包）下的货物，制造商参加的，不得再委托代理商参与采购活动。

（五）本项目的补遗文件（如果有）一律在重庆地质矿产研究院官方网站（www.cqdky.com）上发布，请各供应商注意下载或到重庆地质矿产研究院领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）费用：无论采购结果如何，供应商参与本项目的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号,列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（九）本次采购活动不接受以联合体形式参加。

## 七、联系方式及邮寄地址

（一）采购人：重庆地质矿产研究院

（二）联系人：张老师

（三）电话：（023）81925897

（四）邮寄地址：重庆市渝北区兰馨大道111号重庆地质矿产研究院1705室

# 第二篇 项目技术需求

项目技术服务需求中的所有需求均为符合性审查中的实质性要求，响应文件中若有任何一条不满足按无效投标处理。

## 一、招标项目一览表

| 项目名称 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 巫溪县大宁河流域上游高精度地质灾害特征信息辅助采集技术服务 | 1.工作区厘米级地质灾害三维空间特征数据采集 2.工作区厘米级正射影像数据采集 3.工作区以往及本次采集的高精度数据融合处理。 |

## 二、招标项目概况

为进一步提高地质灾害隐患早期识别能力，加强地质灾害防治信息化建设，支撑地质灾害防治精细化管理和数字化转型，现采用InSAR中长期时序分析技术与LiDAR技术，构筑“光学+InSAR+LiDAR”的多层次综合遥感分析技术体系，开展巫溪县大宁河流域上游地质灾害高风险区综合遥感识别。本项目工作区为巫溪县大宁河流域，项目目标为采集与融合工作区多源三维空间数据。

## 三、招标项目服务需求

1、工作任务

本项目主要包括以下工作任务：

(1)获取巫溪县大宁河流域上游地质灾害高风险区域约33平方公里机载LiDAR数据，地面点密度不低于8点/平方米。

(2)融合以往约27平方公里与本次采集约33平方公里机载LiDAR数据，形成约60平方公里的机载激光雷达LiDAR数据。

(3)获取巫溪县大宁河流域上游地质灾害高风险区域约60平方公里摄影测量数据，影像比例尺优于1:2000。

(4)基于机载LiDAR数据生产约60平方公里1:500的数字高程模型（DEM）一套;

(5)基于机载LiDAR数据生产约60平方公里1:500的数字表面模型（DSM）一套;

(6)基于机载LiDAR数据生产约60平方公里点云数据一套。

(7)基于摄影测量数据生产约60平方公里1:2000的数字正射影像图（DOM）一套；

2、技术依据

(1) GB/T 19294-2003《航空摄影技术设计规范》；

(2) CH/Z 3004-2021《低空数字航空摄影测量外业规范》；

(3) CH/Z 3005-2021《低空数字航空摄影测量内业规范》；

(4) GB/T 27919-2011《IMU/GPS辅助航空摄影技术规范》；

(5) CH/T 8024-2011《机载激光雷达数据获取技术规范》；

(6) CH/T 8023-2011《机载激光雷达数据处理技术规范》；

(7) GB/T 36100-2018《机载激光雷达点云数据质量评价指标及计算方法》；

(8) CH/T 2009-2010《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》；

(9) GB/T 18314-2009《全球定位系统（GPS）测量规范》；

(10) CH/T 9008.2-2010《基础地理信息数字成果1:500、1:1000、1:2000数字高程模型》；

(11) CH/T 9008.3-2010《基础地理信息数字成果1:500、1:1000、1:2000数字正射影像图》；

(12) CH/T 9022-2014《基础地理信息数字成果1:500、1:1000、1:2000、1:5000、1:10000数字表面模型》；

(13) GB/T 20257.1-2017《国家基本比例尺地图图式 第1部分：1∶500、1∶1000、1∶2000地形图图式》

(14) GB/T 17941-2008《数字测绘成果质量要求》；

(15) GB/T 18316-2008《数字测绘成果质量检查与验收》；

(16) GB/T 24356-2009《测绘成果质量检查与验收》；

(17) CH/T 1001-2005《测绘技术总结编写规定》。

3、技术要求

3.1机载LiDAR数据要求：

（1）点云密度要求

机载激光雷达数据获取比例尺不低于1：500精度要求，且激光点云数据经去噪滤波分类处理后，平均地面点密度不低于8点/平方米。

（2）点云高程精度要求

点云数据高程精度应使用野外控制点数据进行检查，其高程中误差应不大于表1的要求。

表1  点云数据高程精度要求

单位为米

| 比例尺 | 地形类别 | 数字高程模型成果高程中误差 | 点云数据高程中误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1:500 | 平地 | 0.2 | 0.15 |
|  | 丘陵地 | 0.4 | 0.25 |
|  | 山地 | 0.5 | 0.35 |
|  | 高山地 | 0.7 | 0.50 |

（3）点云坐标系及高程基准

点云成果数据采用CGCS2000国家大地坐标系，3°分带，中央子午线108°，1985高程基准。

（4）飞行要求

航高保持的要求如下:

a) 在一条航线内航高变化不应超过相对航高的5%~10%；

b) 实际航高变化不应超过设计航高的5%~10%。

飞行过程中姿态的要求如下:

a) 航线俯仰角、侧翻角一般不大于2°，最大不超过4°；

b) 飞机转弯时，坡度不大于15°,最大不超过22°；

c) 航线弯曲度不大于3%;

d) 需要时,为避免IMU误差积累,每次进人测区前,飞机应先平飞3~5min，再做个“8”字形飞行；当次飞行结束后，飞机应先做“8”字形飞行后平飞3~5min。

（5）POS数据质量要求

a) 偏心分量测定精度满足要求；

b) GPS信号有无失锁，卫星数量满足要求；

c) 时间信号无重复或者丢失；

d) IMU数据正常连续；

e) POS系统数据处理精度满足要求。

（6）点云数据质量要求

a) 航带重叠满足要求，无绝对漏洞；

b) 点云数据覆盖范围满足要求；

c) 同架次航带间和不同架次航带间的接边误差满足要求；

d) 点云噪声情况；

e) 点云密度满足要求；

f) 点云数据精度满足要求。

3.2无人机摄影测量数据采集

（1）飞行平台

飞行平台应具备足够的载荷能力，保障飞行安全的前提下，除油料、电池、机载发电机等之外，有效载荷应保证承载传感器及其辅助系统，空间充足，不遮挡视场，不影响接线和插卡等动作。

搭载稳定云台的，应协调保证运动空间，云台运动范围内传感器无视场遮挡现象。

飞行平台发动机、电机运行过程中固有振动频率应与传感器协调，采取减震措施避免振动引起成像模糊，尤其应避免传感器出现角元素形式的振动。

多轴旋翼机及其他类型无人飞行器航空摄影时应具备4级风力气象条件下安全飞行能力。

（2）航摄数码相机

应满足以下要求：

a) 相机镜头应为定焦镜头，且对焦无限远；

b) 镜头与相机机身，以及相机机身与成像探测器之间稳固连接；

c) 连接双频GNSS和惯性测量装置时，相机应具备曝光信号反馈功能；

d) 航向视场角不小于27°；

e) 灰度记录的动态范围，每通道应不低于8bit；

f) 原始影像宜以无压缩格式存储，采用压缩格式存储时，压缩倍率应不大于10倍。

（3）航摄设计

设计用基础地理数据的选择

a) 设计用基础地理信息数据应选择摄区最新时相的地形图、影像图或数字高程模型，比例尺不低于1:5万；

b) 基础地理信息数据未标识的人工高大建筑物、高大植被等危险障碍物，可以通过实地踏勘解决。

基准面地面分辨率的选择

各航摄分区基准面的地面分辨率应根据不同比例尺航摄成图的要求，结合分区的地形条件、测图等高距、航摄基高比及影像用途等，在确保成图精度的前提下，满足表2测图地面分辨率要求。

表2  航摄基准面地面分辨率设计范围

| 测图比例尺 | 地面分辨率值（cm） |
| --- | --- |
| 1﹕2000 | ≤20，宜采用16 |

(4)飞行质量与影像质量要求

a) 航向重叠度一般为60%～90%，实际值最小不应小于53%。连续出现53%不得超过3张航片；

b) 旁向重叠度一般为20%～60%，实际值最小不应小于8%。连续出现8%不得超过3张航片；

c) 航摄成果像片倾角一般不超过12°，最大不超过15°;

d) 航摄成果像片旋角一般不超过15°，最大不超过25°，像片旋角计算方法见;

e) 像片倾角和像片旋角不应同时达到最大值;

f) 影像数据应与定位定姿数据记录一一对应，并确保完整性。采用GNSS或IMU/GNSS辅助航空摄影时，数据质量应满足GB/T 27919-2011的8.1.1条要求，。

g) 航向覆盖超出分区边界线应不少于两条基线。旁向覆盖超出整个摄区和分区边界线一般应不少于像幅的50%;

h) 同一航线上相邻像片的航高差不应大于30m，最大航高与最小航高之差不应大于50m，实际航高与设计航高之差不应大于50m;

i) 航摄实施过程中出现的相对漏洞和绝对漏洞均应及时补摄，宜采用同型号相机补摄，补摄航线的两端应超出漏洞之外两条基线;

j) 影像应清晰，层次丰富，反差适中，色调柔和；应能辨认出与地面分辨率相适应的地物影像，能够建立清晰的立体模型;

k) 影像上不应有云、云影、烟、大面积反光、污点等缺陷;

l) 像点位移一般不应大于0.5个像素，最大不应大于1个像素;

m) 不应出现因机上振动、镜头污染、相机快门故障等引起影像模糊的现象。

3.3点云融合要求

融合两批次点云应有一点重合度，相邻点云数据接边后数据应连续、无空洞。接边的点云数据不应出现错位现象，同一位置两批次点云格网点的高程值应一致。点云拼接时,不同航带间(含同架次和不同架次)点云数据同名点的平面位置中误差应小于平均点云间距,高程中误差应小于表1规定中误差。如果中误差超限且存在系统误差，应采取布设地面控制点的方式进行系统误差改正，小于限差后,再进行两批次点云拼接。

3.4 DEM成果要求

（1）数学基础

坐标系采用CGCS2000国家大地坐标系,高斯-克吕格投影，3°分带，中央子午线108°。高程基准采用1985国家高程基准。

（2）格网尺寸

1:500数字高程模型成果宜采用的格网尺寸见表3。

表3  数字高程模型的格网尺寸

单位为米

| 成果比例尺 | 格网尺寸 |
| --- | --- |
| 1:500 | 0.5，0.5 |

（3）精度

数字高程模型成果的精度用格网点的高程中误差表示，其精度要求见表4。高程中误差的两倍为采样点数据最大误差。1:500数字高程模型高程值应取位至0.01m。高程值存储时可以采用浮点型或放大至整型。

表4  数字高程模型精度指标

单位为米

| 比例尺 | 高程中误差 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 1:500 | 平地 0.20 丘陵地 0.40 山地 0.50 高山地 0.70 | 平地 0.25 丘陵地 0.50 山地 0.70 高山地 1.00 | 平地 0.37 丘陵地 0.75 山地 1.05 高山地 1.50 |

（4）水域高程

静止水域范围内的DEM高程值应一致，其高程值应取常水位高程。流动水域内的DEM高程应自上而下平缓过渡，并且与周围地形高程之间的关系正确、合理。

（5）高程推测区

数字高程模型数据中达不到规定高程精度要求的区域应划为高程推测区。

（6）空白区域

空白区域是指获取的数据源出现局部中断等原因无法获取高程的区域。位于空白区域的格网高程值应赋予-9999,对空白区的处理要完整地记录在元数据中。

（7）接边

相邻数字高程模型应接边。接边后数据应连续，接边的DEM格网不应出现错位现象，相邻图幅重叠范围内同一格网点的高程值应一致。

3.5 DSM成果要求

（1）数学基础

坐标系采用CGCS2000国家大地坐标系,高斯-克吕格投影，3°分带，中央子午线108°。高程基准采用1985国家高程基准。

（2）成果格网尺寸

1:500数字表面模型成果宜采用的格网尺寸见表5。

表5  数字表面模型成果格网尺寸

单位为米

| 成果比例尺 | 格网尺寸 |
| --- | --- |
| 1:500 | 0.5，0.5 |

（3）精度

数字表面模型数据的精度用明显地物点对野外检查点的高程中误差表示，精度要求见表6。高程最大误差不应超过高程中误差的2倍。数字表面模型的高程值应取位至0.01m存储时可采用浮点型或放大至整型。

表6  数字表面模型的精度指标

单位为米

| 比例尺 | 地形类别 | 高程中误差 |
| --- | --- | --- |
| 1：500 | 平地 | 0.25 |
|  | 丘陵地 | 0.5 |
|  | 山地 | 0.7 |
|  | 高山地 | 1 |

（4）空白区域

空白区域指未获取数据或无法推测高程的区域。格网类数字表面模型的空白区域高程值赋-99999;点云类数字表面模型的空白区域无须处理。

（5）水域高程

水域的高程值应为数据获取时的瞬时水位高。在格网类数字表面模型中,静止水域的高程应一致:流动水域的高程应与水陆边界处的地形高程关系合理，且过渡平缓。

（6）接边

格网类数字表面模型接边处同名点的高程值应保持一致;点云类数字表面模型接边处地形应过渡自然，地物应保持其真实性,不应出现明显的错位与变形

3.6 DOM成果要求

（1）数学基础

坐标系采用CGCS2000国家大地坐标系,高斯-克吕格投影，3°分带，中央子午线108°。

（2）分幅与编号

数字正射影像图的分幅与编号应符合GB/T 20257.1的规定。

（3）分辨率

数字正射影像图影像地面分辨率应优于0.2米。

（4）平面位置精度

数字正射影像图明显地物点的平面位置中误差不应大于表7规定,平面位置中误差的两倍为其最大误差。

表7  平面位置中误差

单位为米

| 比例尺 | 平地、丘陵地 | 山地高山地 |
| --- | --- | --- |
| 1：500、1：1000、1：2000 | 0.6 | 0.8 |

（5）接边

数字正射影像图应与相邻影像图接边,接边误差不应大于2个像元。

（6）色彩特征

整个图幅内的影像都应反差适中,色调均匀,纹理清楚,层次丰富,无明显失真,灰度直方图一般呈正态分布。

（7）影像缺损

避免出现因影像缺损(如影像的纹理不清、噪声、影像模糊、影像扭曲、错开、裂缝、漏洞、污点、划痕等)而造成无法判读影像信息和精度的损失。

## 四、项目成果要求

| 序号 | 需求内容 | 数量 | 单位 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外业原始资料 （原始照片及其对应POS数据） | 1 | 份 | 硬盘 |  |
| 2 | 6个控制点 （现场影像资料及测量成果数据） | 1 | 份 | 文档 |  |
| 3 | 1:500比例尺数字高程模型 | 1 | 份 | 硬盘 |  |
| 4 | 1:500比例尺数字表面模型 | 1 | 份 | 硬盘 |  |
| 5 | 1:2000比例尺数字正射影像图 | 1 | 份 | 硬盘 |  |
| 6 | 点云数据（las格式） | 1 | 份 | 硬盘 |  |
| 7 | 成果质量检验报告 | 1 | 份 | 文档 |  |
| 8 | 技术总结报告 | 1 | 份 | 文档 |  |

## 五、项目工期要求

合同签订后60个日历日内完成工作区（重庆市巫溪县大宁河流域上游地质灾害高风险区域）机载LiDAR数据采集、1：2000正射影像采集及本次采集的LiDAR数据与采购人提供的以往LiDAR数据融合处理工作。

# 第三篇  项目商务需求

## 一、成果提交时间、地点及验收方式

（一）成果提交时间

中选供应商应在合同签订后2个月之内提交经验收通过的最终成果。

（二）成果提交地点

重庆地质矿产研究院

（三）验收方式

1、由采购人自行组成验收小组，按照第二篇项目技术需求和合同约定进行项目验收。

2、供应商提供的服务若未达到响应文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

## 二、报价要求

本次报价为人民币报价，实行固定总价，包含：完成本项目的差旅费、人员费、设备费、税费等所有相关费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 三、质量保证及后续服务

（一）质量保证

按国家法律法规规定及行业要求，中标人服务承诺。

（二）后续服务

在本项目相关工作内容范围内，中标人应向采购人无偿提供咨询等后续服务。

## 四、付款方式

采购人分2次向中选供应商拨付费用。

第一次拨付：在签订合同后10日内，中选供应商向采购人开具合法发票，采购人向中标人支付合同金额的50%；

第二次拨付：中选供应商提供的工作成果经采购人验收合格后10日内，中选供应商向采购人开具合法发票，采购人向中选供应商支付合同金额的50%；

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

注：若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

## 六、保密

本项目涉及到采购方管理的重要信息，中选供应商应注意对本项目中涉及到的秘密信息进行保护，防止泄露重要信息。中选供应商在保密场所中实施工作，采购人将不定期到保密场所例行检查。有一次检查不合格的，应当支付采购人合同总金额的1%的违约金。

## 七、培训

成交供应商对其提供成果应尽培训义务。中选供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人技术人员明白和理解项目成果。

## 八、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  资格审查及评审办法

## 一、资格审查及符合性审查

若未通过资格审查及符合性审查的投标文件，不进入评审环节。

（一）资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。投标人可于投标截止日期前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

（二）符合性审查

评审小组应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署或盖章 | 投标文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）的签署或盖章齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合采购文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 本招标文件第二篇、第三篇规定的内容作出响应。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足招标文件规定。 |

## 二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可以书面形式（应当由评审小组成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（一）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

评审小组各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评审小组对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评审小组汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（二）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

## 三、评审标准

| 序号 | 评分因素 及权重 |  | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 （30%） |  | 30 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 | 技术 部分 （40%） | 技术方案的科学合理性（20%） | 20 | 1）资料详细，分析合理，阐述清楚，结论可信，具备较强科学性的方案为优，得16-20分； 2）阐述较为清楚，分析较为合理，结论可信，具备一定科学性的方案为良，得11-15分； 3）有一定的资料与分析，结论基本可信，科学性差的方案为一般，得1-10分； 4）阐述不清晰，不具科学性的方案为差，得0分。 | 根据供应商响应文件中的技术方案进行横向比较评分。 |
|  |  | 项目保障措施（20%） | 20 | 供应商对进度、安全保障措施进行分析。 1）安排符合项目文件要求，有明确的进度、安全保证措施且可行性高为优，得16-20分； 2）安排基本符合项目文件要求，有基本明确的进度、安全保证措施且有一定可行性为良，得11-15分； 3）安排基本符合项目文件要求，进度、安全保证措施不具体，或可行性差为一般，得1-10分； 4）没有安排得0分。 | 根据供应商响应文件中的项目保障措施内容进行横向比较评分。 |
| 3 | 商务部分 （30%） | 业绩 （9%） | 9 | 供应商2019年1月1日（含）起至本项目递交文件截止之日，供应商每提供一个地质灾害LiDAR、光学遥感解译调查技术服务业绩得3分，最高得9分。 | 供应商提供证明材料并加盖公章。 |
|  |  | 投标人实力（9%） | 9 | 1）供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个认证证书得2分，最多得4分。 2）供应商具有航空摄影，激光雷达、三维地质灾害分析软件著作权1个得3分，在此基础上每增加1个加1分。最多得5分。 | 供应商提供证明材料并加盖公章 |
|  |  | 服务能力（12%） | 12 | 1）人员配置：本项最多得6分。 （1）项目负责人：项目负责人具有测绘或地质相关专业高级及以上职称的加2分。 （2）项目组成员：拟为本项目配备的项目其他成员具有无人机驾驶员合格证的，每有一个得2分，本项最多得4分。 2）设备配置：本项最多得6分。 拟为本项目配备机载激光雷达1台得3分，在此基础上每增加1台加3分，本项最多得6分。 | 供应商提供证明材料或承诺书（格式自拟）并加盖公章。 |

说明：评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

## 四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）投标人串通投标的；

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、费用

参与采购活动的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论采购结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、投标人

- （一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

- （二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

- （三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

- （四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

## 三、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评审小组评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术（质量）需求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购人对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、澄清文件（如果有）一律在重庆地质矿产研究院官方网站（www.cqdky.com）上发布，请各供应商注意下载或到重庆地质矿产研究院领取；请各投标人注意下载；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、澄清文件的内容。

（四）采购人对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 四、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

- （一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

- （三）投标有效期

投标有效期为投标截止时间起90天。

- （四）投标保证金

无

- （五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式三份，其中正本一份，副本二份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

- （六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评审小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- （八）投标文件的递交

1.投标文件的密封与标记

1.1投标文件的正本、副本文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

2.如果投标文件通过邮寄递交，投标人应将投标文件用内、外两层封套密封。

2.1内层封套的封装与标记同“1.”款规定。

2.2外层封套装入“1.”款所述全部内封资料，并注明项目编号、项目名称。同时应写明供应商的名称、地址，以便将迟交的响应文件原封退还。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，采购人对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

## 五、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购人可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 六、评标

见第四篇“评标”内容。

## 七、成交原则

（一）评审小组将依照本招标文件相关规定对供应商所提交响应文件进行综合评审，按照得分情况由高到低的顺序提出3名及以上成交候选人。

（二）若供应商的得分相同，按服务条款的优劣顺序排列；以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的报价

## 八、成交供应商的确认和变更

- （一）成交供应商的确认

1.“第二篇 项目技术需求”有一条及以上不能满足招标文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格；

2.“第三篇 项目商务需求”有一条及以上不能满足招标文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

3.评审小组认为，排在前面的成交候选人的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评审小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

4.评审小组将依照评审办法提出成交候选人。

5.采购人从提出的成交候选人中，按照得分从高到低排序确定成交供应商，也可以书面授权评审小组直接确定成交供应商。

- （二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审小组推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人可以按照评审小组推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商。

## 九、成交通知

成交供应商确定后，成交结果由采购人在重庆地质矿产研究院官网（www.cqdky.com）进行公示。

## 十、关于质疑

（一）质疑内容、时限

1.供应商对成交结果有异议的，应当在结果公示发布之日起三个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。

2.供应商对招标文件中供应商特定资格条件、服务质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑。

（二）质疑答复

采购人在收到供应商书面质疑后三个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1.质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了招标活动后，再对招标文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2.质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知供应商补充材料。供应商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

## 十一、签订合同

（一）采购人应当自采购结果公告发出之日起十五日内，按照招标文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）招标文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《采购合同（格式）》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

# 第六篇  采购合同（格式）

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________

乙方（供方）：___________________________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 项目内容 |  | 总价 | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |
| 一、技术标准。 1、技术措施： |  |  |  |  |
| 二、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |
| 三、付款方式： |  |  |  |  |
| 四、违约责任： 按《民法典》、《政府采购法》执行，或按双方约定。(采购人应按项目实际情况完整填写) |  |  |  |  |
| 五、其他约定事项： 1.采购文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表

（二）其他技术（质量）资料

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）其他商务资料

四、其他

（一）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

## 一、经济文件

（一）开标一览表

项目号：

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 包号及名称 |  | 数量 | 投标报价（小写） |
| 投标报价（大写）： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

- 二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表

项目号：

招标项目名称：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及投标文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术（质量）支撑材料。（格式自定）

4.投标应答栏中应当注明技术参数或具体内容，且必须标注技术参数或具体内容在投标文件中的位置（页码）。

（二）其他技术（质量）资料

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购人名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术（质量）服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止时间起90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章或自然人签署）

年    月   日

（二）商务条款差异表

项目号：

招标项目名称：

| - 序号 | - 招标商务要求 | - 投标商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及投标文件中具体内容的位置（页码） |  |

投标人：                     法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

3.投标应答栏中应当注明具体内容，且必须标注具体内容在投标文件中的位置（页码）。

（三）其他商务资料

## 四、其他

（一）其他与项目有关的资料（自附）

## 五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

投标人：

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

2.若为联合体投标的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）基本资格条件承诺函

- 基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

- （结束）